23010777 김상윤 디지털논리회로 과제 3

gemini-3.1-pro-preview 문제 작성

[문제 1] 논리 게이트 네트워크의 최대 지연(Maximum Delay) 분석

문제: 다음과 같이 연결된 다단계 논리 회로가 있다고 가정하자. 모든 단일 게이트(AND, OR, NAND, NOR, NOT)는 각각 1 단위의 지연(1 unit delay)을 갖는다고 가정하고 문제에 답하라.

- 1단계 게이트:

  - 게이트 G1 (AND 게이트): 입력 A, B' 를 받는다.

  - 게이트 G2 (OR 게이트): 입력 C, D 를 받는다.

- 2단계 게이트:

  - 게이트 G3 (NAND 게이트): G1의 출력과 입력 E 를 받는다.

  - 게이트 G4 (NOR 게이트): G2의 출력과 입력 F' 를 받는다.

- 3단계 게이트:

  - 게이트 G5 (OR 게이트): G3의 출력과 G4의 출력을 받는다.

- 4단계 게이트 (최종):

  - 게이트 G6 (AND 게이트): G5의 출력과 입력 K 를 받아 최종 출력 Y를 생성한다.

a. 이 회로의 전체 최대 지연(Maximum Delay)을 구하라. (단, 모든 입력은 보수(A')와 비보수(A) 형태가 모두 외부에서 지연 없이 제공된다고 가정한다.) b. 이 회로의 전체 최대 지연을 구하라. (단, 비보수(A, B, C 등) 입력만 제공되며, 보수 입력을 만들기 위해서는 회로 내에 NOT 게이트를 반드시 추가해야 한다고 가정한다.) c. 입력 E에 신호가 들어온 시점부터 최종 출력 Y가 변할 때까지의 최대 지연을 구하라. (다른 모든 입력은 이미 안정화되어 있다고 가정한다.)

[해설 및 정답]

a. 보수/비보수 입력이 모두 가능한 경우의 최대 지연 각 경로별 게이트 통과 개수(레벨)를 계산합니다.

- 경로 1 (A 또는 B' 시작): 입력 -> G1 -> G3 -> G5 -> G6 -> Y (총 4개 게이트 통과)

- 경로 2 (C 또는 D 시작): 입력 -> G2 -> G4 -> G5 -> G6 -> Y (총 4개 게이트 통과)

- 경로 3 (E 시작): E -> G3 -> G5 -> G6 -> Y (총 3개 게이트 통과)

- 경로 4 (F' 시작): F' -> G4 -> G5 -> G6 -> Y (총 3개 게이트 통과)

- 경로 5 (K 시작): K -> G6 -> Y (총 1개 게이트 통과) 가장 긴 경로는 4개의 게이트를 통과하므로 최대 지연은 4단위입니다. 정답 a: 4 단위 (4 unit delays)

b. 비보수 입력만 가능한 경우의 최대 지연 B' 와 F' 를 만들기 위해 입력단에 NOT 게이트(1단위 지연)가 추가되어야 합니다.

- B에서 시작하는 경로: B -> NOT -> G1 -> G3 -> G5 -> G6 -> Y (총 1 + 4 = 5개 게이트 통과)

- F에서 시작하는 경로: F -> NOT -> G4 -> G5 -> G6 -> Y (총 1 + 3 = 4개 게이트 통과) 가장 긴 경로는 단연 B를 거치는 경로가 되며, 총 5개의 게이트를 통과하게 됩니다. 정답 b: 5 단위 (5 unit delays)

c. 입력 E부터 출력 Y까지의 최대 지연 입력 E가 통과하는 경로는 E -> G3 -> G5 -> G6 -> Y 입니다. 이 과정에서 G3, G5, G6 총 3개의 게이트를 거치게 됩니다. 정답 c: 3 단위 (3 unit delays)

[문제 2] 반복적 논리 배열(Iterative Logic Array)을 이용한 회로 설계 및 지연 시간 분석

문제: 입력된 n비트 이진수 X에 1을 더하는 회로인 'n비트 증가기(Incrementer)'를 만들고자 한다. 이를 위해 n개의 동일한 모듈을 직렬로 연결하여 구현하려고 한다. 각 i번째 모듈은 현재 비트 x_i와 전 단계에서 올라온 캐리(carry) c_i를 입력으로 받아, 덧셈 결과인 합(sum) 비트 s_i와 다음 단계로 넘겨줄 발생된 캐리 c_(i+1)을 출력한다. (회로의 첫 번째 캐리 입력인 c_0는 항상 1로 고정된다.)

a. 오직 NAND 게이트만을 사용하여 일반적인 i번째 상자(모듈) 내부의 회로를 설계하기 위한 논리식을 도출하고, 블록 다이어그램의 연결 상태를 글로 묘사하라. (단, 입력으로 비보수 x_i와 c_i만 주어진다고 가정한다.) b. 위에서 설계한 모듈 1개가 갖는 각 출력(s_i,c_(i+1))별 게이트 지연(Gate delay)을 계산하고, 이를 바탕으로 전체 n비트 증가기 회로의 최대 지연 시간을 n에 대한 식으로 나타내어라. (모든 NAND 게이트는 1 단위의 지연(1 Δ)을 갖는다고 가정한다.) c. 지연 시간을 줄이기 위해 한 번에 2비트(x_1,x_0)를 처리하는 룩어헤드(Lookahead) 모듈을 설계하고자 한다. 첫 번째 2비트 블록에서 발생하는 캐리 출력 c_2와 합 출력 s_1에 대한 최적화된 부울 대수식을 x_1,x_0,c_0만을 사용하여 나타내어라.

[해설 및 정답]

a. i번째 모듈의 논리식 도출 및 NAND 게이트 설계

증가기의 기본 논리는 반가산기(Half Adder)와 동일합니다.

합(Sum): s_i=x_i⊕c_i

캐리(Carry): c_(i+1)=x_i⋅c_i

이를 NAND 게이트로만 구현하기 위해 식을 변형합니다.

중간 신호 생성: N_1=(x_i⋅c_i )^'(참고: 이 신호는 사실상 캐리의 보수인 c_(i+1)^'와 같습니다.)

캐리 출력: c_(i+1)=(N_1 )^'

합 출력 (NAND를 이용한 XOR 구현): N_2=(x_i⋅N_1 )^' N_3=(c_i⋅N_1 )^' s_i=(N_2⋅N_3 )^'

[정답 a: 블록 다이어그램 연결 묘사]

게이트 1 (2입력 NAND): 입력 x_i와 c_i를 받아 N_1을 출력한다.

게이트 2 (1입력 NAND 또는 NOT 역할): N_1을 입력받아 최종 다음 단 캐리인 c_(i+1)을 출력한다.

게이트 3 (2입력 NAND): 입력 x_i와 1번 게이트의 출력 N_1을 받아 N_2를 출력한다.

게이트 4 (2입력 NAND): 입력 c_i와 1번 게이트의 출력 N_1을 받아 N_3를 출력한다.

게이트 5 (2입력 NAND): 3번과 4번 게이트의 출력 N_2,N_3를 받아 최종 합인 s_i를 출력한다.

b. n비트 지연(Delay) 시간 계산

1개 모듈 내의 지연 분석: 캐리 출력 c_(i+1)이 나오기까지 거치는 게이트: 게이트 1 →게이트 2 (총 2 Δ) 합 출력 s_i가 나오기까지 거치는 게이트: 게이트 1 →게이트 3(또는 4) →게이트 5 (총 3 Δ)

n비트 전체 지연 분석 (리플 캐리 경로): 가장 긴 경로는 c_0에서 시작하여 마지막 캐리 c_n이 생성되거나, 마지막 합 s_(n-1)이 생성되는 경로입니다.

모듈 0에서 c_1이 생성되는 시간: 2Δ

모듈 1이 c_1을 받아 c_2를 생성하는 시간: 이전 단계 지연(2Δ) + 모듈 내 캐리 지연(2Δ) = 4Δ

따라서 i번째 캐리 c_i가 준비되는 시간은 2iΔ입니다.

최종 합 비트 s_(n-1)은 이전 캐리 c_(n-1)이 도착해야 완전히 계산됩니다.

c_(n-1)도착 시간: 2(n-1)Δ

c_(n-1)이 도착한 후 s_(n-1)을 계산하기 위해 모듈 내 게이트 4 →게이트 5를 추가로 거침 (+ 2Δ)

s_(n-1)최종 지연 시간 = 2(n-1)Δ+2Δ= 2nΔ

마지막 캐리 c_n의 최종 지연 시간 = 2nΔ

[정답 b] 전체 n비트 증가기의 최대 지연 시간은 2nΔ이다. (예: 4비트 회로일 경우 8Δ의 지연이 발생함)

c. 2비트 룩어헤드(Lookahead) 모듈 식 도출 속도 향상을 위해 직렬 전달 방식(Ripple)을 버리고, c_0로부터 한 번에 다음 단계 캐리를 유도합니다.

0번 비트의 캐리: c_1=x_0⋅c_0

1번 비트의 캐리(c_2): c_2=x_1⋅c_1이 식에 c_1을 대입하면 →c_2=x_1⋅x_0⋅c_0

1번 비트의 합(s_1): s_1=x_1⊕c_1이 식에 c_1을 대입하면 →s_1=x_1⊕(x_0⋅c_0)

[정답 c]

c_2=x_1 x_0 c_0

s_1=x_1⊕(x_0 c_0)(이 방식을 사용하면 중간 캐리 c_1을 기다리지 않고 c_0에서 2-레벨(AND-XOR 등) 게이트만 거쳐 바로 출력값을 얻어내어 지연을 대폭 줄일 수 있습니다.)

[문제 3] 디코더(Decoder)를 활용한 논리 함수 분석

문제: 입력 A,B,C(A가 최상위 비트 MSB)를 갖는 Active-high 3-to-8 출력 디코더가 있다. 디코더의 출력선은 0부터 7까지 (D0∼D7) 존재한다. 이 디코더의 출력선들에 OR 게이트를 연결하여 다음과 같은 두 개의 출력 X와 Y를 만들었다.

- X=D1+D3+D4+D6

- Y=D0+D2+D5+D7

입력 A,B,C에 대한 X와 Y의 진리표(Truth Table)를 작성하라.

[해설 및 정답] Active-high 디코더는 입력된 이진수 값에 해당하는 단 하나의 출력선만 1(High)이 되고 나머지는 0이 되는 소자입니다. 따라서 Dn은 최소항 mn과 동일합니다.

- X는 입력이 1(001), 3(011), 4(100), 6(110)일 때 1이 됩니다.

- Y는 입력이 0(000), 2(010), 5(101), 7(111)일 때 1이 됩니다.

정답 진리표:

| A (MSB) | B | C (LSB) | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

[문제 4] 멀티플렉서(Multiplexer)를 이용한 함수 구현

문제: 8-to-1 멀티플렉서(MUX)를 사용하여 다음의 4변수 부울 함수를 구현하라. F(A, B, C, D) = Sigma m(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14)

멀티플렉서의 선택 입력(Select lines) S2, S1, S0 에 각각 A, B, C 변수를 순서대로 연결한다고 할 때, 데이터 입력선 I0 부터 I7 까지 각각 어떤 값(0, 1, D, D' 중 하나)을 연결해야 하는지 도출 과정을 포함하여 명시하라. (단, D' 는 D의 보수를 의미한다.)

[해설 및 정답] 선택 입력이 S2=A, S1=B, S0=C 이므로, A, B, C의 조합(000부터 111까지)에 따라 데이터 입력선 I0부터 I7이 하나씩 선택됩니다. 남은 변수 D의 값(0 또는 1)에 따른 함수 F의 결과를 분석하여 각 입력선에 들어갈 값을 결정합니다.

- I0 (A=0, B=0, C=0인 경우): 해당 최소항은 m0(0000), m1(0001) 입니다. 주어진 함수에서 m1만 포함되므로, D가 1일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I0 = D 입니다.

- I1 (A=0, B=0, C=1인 경우): 해당 최소항은 m2(0010), m3(0011) 입니다. 주어진 함수에서 m3만 포함되므로, D가 1일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I1 = D 입니다.

- I2 (A=0, B=1, C=0인 경우): 해당 최소항은 m4(0100), m5(0101) 입니다. 주어진 함수에서 m4만 포함되므로, D가 0일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I2 = D' 입니다.

- I3 (A=0, B=1, C=1인 경우): 해당 최소항은 m6(0110), m7(0111) 입니다. 주어진 함수에서 m6만 포함되므로, D가 0일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I3 = D' 입니다.

- I4 (A=1, B=0, C=0인 경우): 해당 최소항은 m8(1000), m9(1001) 입니다. 주어진 함수에서 m9만 포함되므로, D가 1일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I4 = D 입니다.

- I5 (A=1, B=0, C=1인 경우): 해당 최소항은 m10(1010), m11(1011) 입니다. 주어진 함수에서 m11만 포함되므로, D가 1일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I5 = D 입니다.

- I6 (A=1, B=1, C=0인 경우): 해당 최소항은 m12(1100), m13(1101) 입니다. 주어진 함수에서 m12만 포함되므로, D가 0일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I6 = D' 입니다.

- I7 (A=1, B=1, C=1인 경우): 해당 최소항은 m14(1110), m15(1111) 입니다. 주어진 함수에서 m14만 포함되므로, D가 0일 때만 F가 1이 됩니다. 따라서 I7 = D' 입니다.

정답 (데이터 입력선 연결 상태): I0 = D I1 = D I2 = D' I3 = D' I4 = D I5 = D I6 = D' I7 = D'